攀枝花市生态环境局

关于米易县安福采石场建设项目

环境影响报告表的批复

米易县安福采石场:

你单位《米易县安福采石场建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于四川省攀枝花市米易县白马镇挂榜村，新建一个露天采场，项目建成后年产石灰石矿30万t，开采标高为+1528~+1430m，其设计服务年限为5年。矿区不设置炸药库、雷管库、排土场，主要建设内容包括: 一个0.0320km2的露天采场、1个占地2800m2的破碎站（包含1个原料堆场、1个产品堆场），并配套建设相关公辅设施和环保工程。项目总投资1350万元，其中环保投资60万元。

二、四川依诺联合环保科技有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策和当地规划要求。在严格落“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，建设该项目从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求，加强建设期和生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确公司内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）严格落实建设期污染防治措施和生态保护措施。合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，做好拆除设备、施工弃渣、弃土等的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少水土流失，强化施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（三）严格落实营运期各项大气污染防治措施。矿山裸露地表、爆破、铲装等扬尘通过设置喷咀、射雾器等设施洒水抑尘；矿山钻孔粉尘采用潜孔钻机自带的湿式除尘系统处理；破碎站破碎工序、筛分工序有组织颗粒物经布袋除尘器处理后经15米高的排气筒排放；破碎机和筛分机出料口设置雾化喷咀洒水控尘；通过硬化道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（四）严格落实营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，矿区上游雨水经截洪沟截流到东西彻自然山沟中排放；采场内雨水和破碎站雨水收集后，分别回用于矿区控尘和道路控尘。车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水经一体化生化处理装置收集处理后，用于周边绿化。严格落实防渗措施，危废暂存间按规定做好重点防渗，防染地下水和土壤环境。

（五）严格落实营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。前期矿山剥离物与矿石混合开采处理后外售；运矿道路剥离表土用于项目区场平；钻孔产生的岩渣、岩粉混合在矿石中外售；破碎站除尘器收尘灰，经袋装收集后作为产品外售；废机油经桶装收集后，暂存于加工厂危废暂存间，定期交由资质单位处置。生活垃圾送附近垃圾收集点由环卫部门清运、处置。

（六）严格落实各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选取低噪声设备、基座安装减震垫、风机设置隔声罩、定期检修保养等措施确保厂界噪声达标。

（七）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类剥离表土、污泥、除尘灰严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失，避免对生态环境造成不利影响。

（八）按“报告表”要求根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的草地、林地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，拆除地面建筑物，结合区域环境特点，对废石场、原矿堆场、工业场地等工程用地进行复垦和植被恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

（九）高度重视环境风险防范工作，严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前按要求完成排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年4月19日